ABSTRACT (Màxim 250 paraules , Arial 10)

OBJECTIU: Comparar la consistència de les mesures repetides de Tensio Arterial (TA ) segons es facin amb esfingomanòmetre de mercuri o aparell automàtic. METODOLOGIA : Estudi fet a un ABS semiurbana amb 38 pacients reclutats de forma aleatoria durant 15 días . Es tracta d´un estudi observacional descriptiu prospectiu . S´han utilitzat un aparell automàtic de mesura de la presió arterial OMROM M6 validat pel protocol internacional de la Societat Europea de Hipertensió i una columna de mercuri també validada . S´ha mesurat la TA tres vegades separades per 2 minuts entre si cadascuna, al braç control en 19 pacients amb el aparell automàtic i en 19 pacients amb el de mercuri.. Com a valor de referencia s´ha utilitzat la primera determinació i s´han comparat les dues altres amb ella , estimant el percentatge de concordança de la TA sistòlica(TAS) i TA diàstolica(TAD) considerant concordanÇa quan la diferència es menor de 10 mmhg per a la TA sistòlica i menor de 5 mmhg per a la diastòlica respecte a la primera mesura de TA. RESULTATS: El percentatge de concordança a l´aparell de mercuri ha estat per a la TAS del 84,2 % i per a la TAD del 68,5% i per l´automàtic del 42,1% per la TAS i DEL 73, 9% per la TAD. Quan s´ha mirat la concordança entre la 2ª i la 3ª determinacio a l´aparell de mercuri ha estat del 84, 2% per la TAS i del 89, 5% per la TAD i per l´a utomàtic del 94,8% per la TAS I DEL 89,5 % PER LA TAD CONCLUSIONS: S´han trobat diferències significatives amb una p<0,001 sent el grau de concordança major a la TA sistólica mesurada amb el aparell de mercuri No s´han trobat diferències significatives entre ambòs aparells a la TAD . Quan s´ha mesurat el percentatge de concordança entre la segona i la tercera determinacions no s´han trobat diferències significatives ni a la TAS ni a la TAD entre ambdós aparells Quan mesurem la TA amb un aparell automàtic hem de procurar mesurar la ta sempre dues vegades separades 2 minuts .Amb el de mercuri si no disposem de temps podriem pendre-la nomes una vegada perquè hi ha menys variabialitat en les mesures consecutives .